S. C.  AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului :  J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare :  R 3458780

Adresa sediului central:   str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:        Reabilitare si mutare linie de tramvai Parcul 1 Decembrie -  strada

Independentei – intersectie strada Primariei

Beneficiar:			Oradea Transport Local S.A.

Proiectant general:		S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract  :	                     325/2014

Faza:			            PT + CS

Volum nr. I			Documentatie tehnica de prezentare

Volum nr. II		Caiete de sarcini

Volum nr. III		Documentatie economica

DIRECTOR:		ing. Petru Unita

SEF PROIECT:		ing. Petru Unita

S. C.  AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului :  J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare :  R 3458780

Adresa sediului central:   str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:        Reabilitare si mutare linie de tramvai Parcul 1 Decembrie -  strada

Independentei – intersectie strada Primariei

Beneficiar:			Oradea Transport Local S.A.

Proiectant general:		S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract  :	                     325/2014

Faza:				PT + CS

Volum nr. I			Documentatie tehnica de prezentare

DIRECTOR:		ing. Petru Unita

SEF PROIECT:		ing. Petru Unita

S. C.  AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului :  J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare :  RO 3458780

Adresa sediului central:   str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract :  325/2014

Lucrarea : „Reabilitare si mutare linie de tramvai parc 1 Decembrie- str.  Independentei – intersectie str.Primariei”

Beneficiar : Oradea Transport Local S.A.

Faza: PT + CS

Volum nr. 1 - Documentatie tehnica de prezentare

B O R D E R O U

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capat

Borderou

Memoriu

B/ PIESE DESENATE

- Lucrari de linii

PIZ  		Plan de incadrare in zona 				sc. 1 : 20.000

PSV1   	    	Plan de situatie                                                  	sc. 1 : 250

PL              	Profil  longitudinal				          	sc. 1 : 1000 / 1:100

PTIP1   	 	Profil transversal TIP1		                 	sc. 1 : 50

PTIP2   	 	Profil transversal TIP2 		                	sc. 1 : 50

PTIP3   	 	Profil transversal TIP3		                	sc. 1 : 50

PTIP3   	      	Profil transversal TIP 3	                     		sc. 1 : 50

DET1             	Detalii structura profil TIP1	   			sc. 1 : 20

DET2              	Detalii structura profil TIP2	  			sc. 1 : 20

DET3   		Detalii structura profil TIP3	   			sc. 1 : 20

- Lucrari la reteaua de contact

E-01a	 Retea de contact tramvai – tronson A

E-01b                    Retea de contact tramvai – tronson B

E-01c                    Retea de contact tramvai – tronson C

S. C.  AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului :  J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare :  R 3458780

Adresa sediului central:   str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract  :325/2014

Lucrarea : „Reabilitare si mutare linie de tramvai parc 1 Decembrie- str.  Independentei – intersectie str.Primariei”

Beneficiar : Oradea Transport Local S.A.

Faza: PT + CS

Volum nr. 1 - Documentatie tehnica de prezentare

M E M O R I U

Prin tema de proiectare inaintata s-a solicitat elaborarea lucrarii : „Reabilitare si mutare linie de tramvai Parc 1 Decembrie- str.  Independentei – intersectie str.Primariei”

- DATE GENERALE

-Denumirea obiectivului de investiţii; „Reabilitare si mutare linie de tramvai Parc 1 Decembrie-

str. Independentei – intersectie str.Primariei”

- Amplasamentul : judeţul Bihor, Municipiul Oradea

- Titularul investiţiei: Oradea Transport Local S.A.

- Beneficiarul investiţiei: Oradea Transport Local S.A.

- Elaboratorul documentatiei: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

- DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. Descrierea lucrarilor

- Amplasamentul

Tronsonul ce face obiectul prezentului proiect este cuprins intre strada Primariei si Parcul 1 Decembrie, pe traseul Piata Unirii - str.  Independentei – Parc 1 Decembrie, pana la intrarea in statia de tramvai.

- Topografia

Municipiul Oradea este situat in partea de N – V a tarii, in apropierea frontierei R. Ungaria, pe raul Crisul Repede, in zona de contact a campiei Tisei cu ultimele dealuri ale Muntilor Apuseni si cu marginea vestica a depresiunii Vadului. Teritoriul municipiului se invecineaza la N – V cu localitatea Episcopia Bihorului, localitate apartinatoare orasului, la N cu comuna Paleu, la E cu comuna Osorhei, la S cu localitatea Sanmartin, iar la V cu comunele Santandrei si Bors.

c)  Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Municipiul Oradea este asezata intr-o zona larg deschisa circulatiei aerului, predominant vestica si sud-vestica, ceea ce explica climatul temperat-moderat de campie, chiar bland, care este specific municipiului nostru. Acest lucru este reflectat, in primul rand, prin valoarea medie multianuala a temperaturii aerului relativ ridicata si egala cu 10,4 0C. De asemenea, acest caracter moderat al climei este ilustrat si prin valorile medii termice ale lunilor iulie (21,00C) si ianuarie (-1,40C). Primaverile sunt timpurii si relativ calde (10,60C), datorita influentei circulatiei vestice a maselor de aer si a extinderii anticiclonului azoric deasupra partii sudice a continentului european.

In schimb, verile sunt moderate, temperatura medie a lunii iulie fiind de 21,00C. Dezvoltarea puternica a anticiclonului azoric, care antreneaza masa de aer tropical spre regiunile noastre, face ca verile sa fie calduroase si de multe ori secetoase, cum a fost in cazul anilor 1936, 1952, 1961 si 1992.

- Geologia, seismicitatea

Municipiul Oradea face parte din zona cu adancimi maxime de inghet de 0.7 – 0.8 metri, conform STAS 6054/77, iar ca zonare seismica, apartine macrozonei E, caracterizata printr-un coeficient Ks = 0,12 si o valoare a perioadei de colt Tc = 0,7 secunde, potrivit raionarii teritoriului tarii, specificate de Normativul P100, corespunzand, conform echivalentei, dupa coeficientul seismic, cu gradul VII al intensitatii cutremurelor, scara MSK, conform SR 11100/93.

e)  Prezentarea proiectului pe specialitati

Proiectul este prezentat pe volume dupa cum urmeaza:

Volum nr. 1	- Documentatie tehnica de prezentare

Volum nr. 2	- Caiete de sarcini

Volum nr. 3	- Documentatie economica:

1.  Centralizatorul obiectelor

2.  Centralizatorul categoriilor de lucrari

3.  Liste cu cantitati de lucrari

f)  Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul, intrucit aceste lucrari se vor executa anterior atacarii lucrarilor de reabilitare.

g)  Surse de apa, energie electrica,gaze,telefon si alte asemenea  pentru lucrari definitive si provizorii

Apa tehnologica necesara la organizarea de santier va fi preluata fie din  sursele existente in localitate . Energia electrica necesara pentru organizarea de santier, va fi preluata din reteaua existenta, in solutia indicata de Electrica SA, in urma solicitarii constructorului.

h)  Caile de acces permanente,cai de comunicatii si alte asemenea

Accesul la lucrare se va face de pe strazile adiacente obiectivului.

- Trasarea lucrarilor:

Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de situatie ce fac parte din prezenta documentatie.

j)   Antemasuratoarea

Masurarea lucrarilor in vederea evaluarii costurilor consumurilor de materiale, fortei de munca, ore utilaje de constructii si transporturi, s-a facut in unitatile de masura specifice diferitelor categorii de lucrari, astfel:

- terasamente	- mc

- imbracaminti	- mp

- constructii	- mc beton

- mp cofraj

2.2  Memoriu tehnic

2.2.1. - Situatia existenta

Linii de tramvai

- Tronsonul Piata Unirii (cuprins intre intersectie str. Primariei - Vulturul Negru)

Linia de tramvai pe acest tronson este dubla, cu ecartament normal de 1435 mm, are o lungime de circa 156 m, alcatuita din sina tip omega fixata pe panouri mari de beton armat prefabricat tip EPS. Circulatia tramvaielor se face impreuna cu circulatia auto, impartind o platforma comuna din Piata Unirii. Dintre defectiunile constatate in expertiza tehnica amintim:

- sina prezinta uzura ondulatorie si uzura laterala de 10 mm.

- sina este sudata la fiecare trecere de la o placa de beton la alta; sudurile se rup la temperature joase, cand apare contractia sinelor.

- placile de beton armat sunt deteriorate sub sina, iar la trecerea tramvaiului se deplaseaza vertical, punind in pericol siguranta materialului rulant.

- cauciucul de fixare a sinei in canal este degradat, fapt care duce la neasigurarea ecartamentului, afectind astfel siguranta circulatiei.

- tabla de profil omega este deteriorata, depasind pe alocuri partea superioara a placilor de beton si punind astfel in pericol circulatia auto.

- se constata ca unele placi se misca la trecerea autovehicolelor grele, ceea ce indica cedari de fundatie.

- in zona Pietei Unirii linia de contact este sustinuta pe o lungime de 200 m de stalpi de sustinere amplasati in exteriorul caii de rulare.

- Tronsonul strada Independentei (cuprins intre Vulturul Negru – str. Mihai Viteazul)

Linia de tramvai pe acest tronson este dubla, cu ecartament normal de 1435 mm, are o lungime de 303 m, alcatuita din sina tip 40 fixata pe traverse de beton si prism de piatra sparta, iar in curba cu R = 128 m, pe o lungime de 50 m, realizata din sina tip 40. Linia de contact este fixata pe stalpi de sustinere, amplasati in exteriorul caii de rulare si pe fatadele cladirilor. Circulatia tramvaielor se face impreuna cu circulatia auto, impartind aceeasi platforma a strazii Independentei.

Uzura sinei a atins valori limita, pe verticala de 20 mm, astfel incat rotile de tramvai ating deja partea superioara a carosabilului, iar uzura laterala a sinelor a atins 15 mm. Denivelarile profilului in lung si in sens transversal, produc pe alocuri torsionari ale caii de rulare, iar elementele prinderii sinei de calea de rulare sunt deteriorate. Pe acest tronson distanta intre linii este de 3 m. Linia de contact este fixata pe partea dreapta a kilometrajului (pornind din P-ta Unirii spre str.Independentei), prin ancore montate pe fatada cladirilor din zona, iar pe partea stanga este fixata pe stalpi de sustinere. Siguranta circulatiei tramvaielor si auto este periclitata din toate motivele prezentate mai sus.

Dintre defectiunile constatate in expertiza tehnica amintim:

- trecerea de la cale de rulare in platform proprie la linie inglobata in carosabil se face necorespunzator

- trecerea de la sina cu jgheab la sina cu profil normal in dreptul sudurii improvizate a capetelor de sina se constata crapaturi ale structurii rutiere

- linia prezinta o serie de defecte ale sinelor, sudurilor, dalelor prefabricate, a structurii rutiere invecinate

- Tronsonul din Parcul 1 Decembrie (cuprins intre str. Mihai Viteazul si str. Spiru Haret)

Linia de tramvai pe acest tronson este dubla, cu ecartament normal de 1435 mm, are o lungime aproximativ de 39 m, alcatuita din sina tip 40 fixata pe traverse de beton si prism de piatra sparta. Linia de contact este fixata pe stalpi de sustinere, amplasati in exteriorul caii de rulare. Circulatia tramvaielor este separata de circulatia auto.

Uzura sinelor de tramvai a atins valoarea de 20 mm, iar uzura laterala a sinelor a atins valoarea critica de 15 mm, ceea ce pericliteaza rularea in siguranta a tramvaielor. Elementele de fixare a sinei prezinta o serie de degradari mecanice. Pe acest tronson distanta intre axul liniilor este de 3,50 m. Linia de contact este fixata pe stalpi de sustinere, amplasati in exteriorul caii de rulare. Prezenta lucrarea se termina in dreptul inceputului peronului statiei de calatori de la Aleea Emanuil Gojdu.

Dintre defectiunile constatate in expertiza tehnica amintim:

- sinele tip 40 sunt din perioada  1949-1959

- traversele tip T13A sunt din anul 1971 si prezinta defecte specifice traverselor din beton precomprimat: fisuri, crapaturi,etc.

- prisma caii este colmatata cu vegetatie spntana pe unele portiuni

- din cauza uzurii diblurilor si a tirfoanelor, momentul de strangere nu poate fi imbunatatit, fiind insuficient

- exista eclisari sudate improvizate

- exista aparate de dilatare neinstructionale

Reteaua de contact

Alimentarea cu energie electrica a retelei de contact constă dintr-o reţea de distribuţie de medie tensiune, substaţii de tracţiune, o linie de contact aeriană alimentată de o reţea de cabluri de 600 V c.c. şi diferite subsisteme aferente. Alimentarea cu energie electrică a substaţiilor de tracţiune este realizată de la punctele de  alimentare locale, direct sau indirect prin reţeaua de distribuţie în cabluri, la medie tensiune.

Reţeaua de contact existentă consta din următoarele părţi componente:

- Fir de contact (cupru profil standard)

- Clemă prindere fir contact (clemă profilată pentru susţinerea profilului definit al firului de contact)

- Fir de susţinere (legare clemă prindere fir contact la ansambluri de   susţinere)

- Ansambluri de susţinere montate pe stâlp (izolatori, braţe metalice etc.)

- Traverse (pentru susţinerea reţelei de contact acolo unde nu există stâlpi sau folosite pentru a asigura sprijin suplimentar la intersecţiile complexe)

-  Stâlpi suport pentru reţeaua de contact fixaţi în fundaţii de beton, unii dintre aceşti stâlpi fiind folosiţi şi pentru reţeaua de iluminat stradal)

Inalţimea actuală a firului de contact pe zona studiata este diferită, relativ la cota şinei, şi se prezintă în felul următor:

- strada Independentei 	5,20 m

- strada Primariei 	5,50 m

Utilitati

- Analizand situatia actuala a dotarilor tehnico-edilitare pe traseul strada  Independentei – intersectie Piata Unirii, se poate trage concluzia ca sistemul centralizat de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala este uzat din toate punctele de vedere, necesitind reabilitarea acestora.

- Alimentare cu apa

Reteaua de apa existenta este realizata din fonta si partial azbociment Dn100mm, si este  amplasata la adancimea minima de 1,50 m, iar traseul acesteia nu coincide cu traseul liniilor de tramvai .

- Canalizare menajera

- Reteua de canalizare menajera este realizata din beton ovoidal 30/45 si este  amplasata la adancimea minima de 2,50 m, iar traseul acestora coincide cu traseul liniilor de tramvai.

- Canalizare meteorica

- Reteua de canalizare meteorica este realizata din beton ovoidal 30/45 si este  amplasata la adancimea minima de 2,50 m, iar traseul acestora coincide cu traseul liniilor de tramvai.

- Retele termoficare

- Pe traseul strada  Independentei – intersectie Piata Unirii exista o retea de termoficare primara 2 x Dn 200/315  mm, din care sunt realizate racorduri la punctele termice PT701, PT700, PT800. Reteaua existenta este amplasata pe partea stanga a carosabilului in sensul kilometrarii, pe zona circulatiei auto si nu coincide cu pozitia noii linii duble de tramvai proiectata.

- Pe traseul strada  Independentei numerele 7-13 exista o retea de termoficare secundara 2 x Dn 89/200  mm, din care sunt realizate racorduri la imobile, aceasta retea secundara este amplasata pe partea dreapta a carosabilului si coincide cu pozitia liniei duble de tramvai proiectata.

- Iluminat public

Pe traseul strada  Independentei – intersectie Piata Unirii iluminatul public este rezolvat aerian, corpurile de iluminat sunt suspendate pe fire de sustinere fixate pe stalpi si cladiri. Pe tronsonul din P-ta Independentei corpurile de iluminat sunt suspendate pe fire de sustinere fixate pe stalpi comuni cu linia de contact

2.2.2. - Categoria de importanţă şi clasa tehnică a lucrării

Conform HG 766/21.11.1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, această lucrare se încadrează în categorie de importanţă D – redusă, a construcţiilor obişnuite .

2.2.3. - Descrierea lucrarilor propuse:

La adoptarea solutiilor de reabilitarea si mutare linii de tramvai, s-a tinut cont de situatia din teren. Reabilitarea retelelor de utilitati (apa-canal , temoficare, iluminat public,etc ) se va face prin grija detinatorilor de retele si nu fac obiectul prezentei documentatii.

Pe traseul studiat in prezenta documentatie se propun urmatoarele solutii constructive, dupa cum urmeaza:

1. Tronsonul de traversare a Pietei Unirii (cuprins intre str. Primariei si Palatul Vulturul Negru)

Tronsonul de inceput va fi cuprins intre km 0 + 000,00 – km 0 + 156,22 pe firul 1 (firul 1 este cel de pe partea dreapta, in sensul kilometrarii), respectiv intre strada Primariei si limita de amplasament a lucrarilor de reamenajare a Pietii Unirii.

Traseul proiectat de linie dubla este usor deplasat spre bordura trotuarului din dreapta (in sensul kilometrarii, dinspre strada Primariei spre strada Spiru Haret), pana la distanta minima de 5,00 m intre axul caii si marginea trotuarului de langa Palatul Vulturul Negru, prevazuta de reglementari. Axul acestui stronson s-a proiectat in prelungirea axului caii de pe strada Primariei, rezultand astfel o usoara rotire spre dreapta a caii fata de situatia actuala si o apropierea a capatului tronsonului de trotuar. Pentru a se face racordarea intre portiunile in aliniament din Piata Unirii si din strada independentei se va introduce o succesiune de curbe, prima la stanga si a doua la dreapta, rezultand un „S”, avand razele de racordare de 80m.

Lungimea totala a tronsonului este de 312,78 m (156,22 + 156,56 m cale simpla) din care 190,71 m este in aliniament si 122,47 m este in curba (curbele 1 si 2 cu raze de 1000m si curbele nr.3, 4, 5 si 6 cu R=80 m). Curbele circulare s-au proiectat fără curbe de racordare progresiva, datorită configuraţiei traseului (distanţe scurte),  ţinându-se cont şi de vitezele reduse de circulaţie ale tramvaiului pe acest traseu care se suprapune cu circulatia pietonala din Piata Unirii.

Distanta intre linii este variabila, de la 3,0m in strada Primariei, pana la 3,50m in dreptul bisericii, fiind apoi constanta de 3,50 m pana la capatul tronsonului dinspre strada Independentei, respectandu-se standardul SR 13353-5 – Calea de rulare a tramvaielor – Prescripţii privind gabaritele.

Stalpii de sustinere a liniei de contact vor fi amplasati intre liniile de tramvai, urmand a fi tratati arhitectural pentru a se integra in ansamblul arhitectonic reinnoit al Pietei Unirii.

Profilul in lung al caii de rulare a tramvaiului este alcatuit din elemente de profil cu declivitate cuprinsa intre 0,6 o/oo si 3,5 o/oo, avand lungimea minima de 100,08 m; nu este necesara racordarea elementelor de profil in plan vertical.

Infrastructura liniei de tramvai .

Infrastructura caii de rulare nu a fost cazul sa fie studiata din punct de vedere geotehnic, avand in vedere faptul ca modificarile de traseu de mica amploare se desfasoara pe platforma carosabilului existent, consolidata in timp si fara miscari vizibile, de tipul cedarilor de fundatie.

Dimensionarea straturilor de fundatie s-a facut pe baza temei de proiectare si a caietului de sarcini prezentat la licitatie. Pantele transversale ale carosabilului si evacuarea apelor pluviale s-a urmarit sa fie orientate pe cat posibil profilului strazii existente dar nu mai mari decat 1 % spre trotuar si rigole, cu asigurarea scurgerii apei din canalul sinei, cu descarcare din canal din 50 in 50 m.

Pentru asigurarea evacuarii apei din canalul sinelor se vor realiza trei gauri Dn 8mm in canalul sinei. Evacuarea apei se va realiza prin montarea unui tub flexibil colector  montat in gaura realizata in sina, racordat la caminul de canalizare cel mai apropiat.

Panta platformei caii sub stratul de nisip spre dren va fi de 5%. Deoarece platforma este perfect izolata impotriva patrunderii apei in fundatie, nu este necesara realizarea unui dren longitudinal, pentru colectarea apelor infiltrate sub cale.

Conducta de apa, conform planurilor utilizatorului, va fi expusa la deteriorari in timpul executiei lucrarilor de tramvai, sau ulterior darii in folosinta a caii de rulare in cazul unei avarii, cand va fi necesara demontarea acesteia. Solutia adoptata pentru suprastructura caii de rulare impune o tehnologie ridicata si foarte costisitoare, care nu permite discontinuitati si refaceri temporare. Se propune mutarea traseelor de apa si canal menajer pe partea stanga a strazii Independentei si corelarea lucrarilor cu cele de tramvai.

Infrastructura liniilor de tramvai s-a dimensionat conform temei de proiectare dupa cum urmeaza:-  geotextil,

- balast de 35 cm grosime, in doua straturi de 20 + 15 cm,

- geogrile pentru armarea balastului,

- balast stabilizat cu ciment 15 cmgrosime,

- ecran cauciuc - 2 cm - covor elastomer,

- strat de baza de beton clasa C 30/37 de 23 cm grosime, armat cu plasa sudata PC52 100x100x 10 mm,

- beton de monolitizare clasa C 30/37 de 11 cm grosime, armat cu fibre de polipropilena,

- strat de sapa uscata de 3 cm grosime si imbracaminte de cubeti de piatra naturala cu grosimea de 8 cm.

Va rezulta o structura carosabila capabila sa preia un trafic usor, iar ocazional poate sa suporte sarcini grele, fara sa se deterioreze.

Suprastructura liniei de tramvai

Materialele folosite pentru realizarea suprastructurii caii de rulare trebuie sa corespunda reglementarilor tehnice in vigoare SR 13353/4-97 si STAS 10849/1985.

S-a ales tipul sinei Ri60N cu canal, marca de otel 900 A, conform fisei UIC 860/1986. Se vor realiza tronsoane de sina lungi, sudate aluminotermic. Racordurile liniilor noi cu cele vechi se vor executa prin suduri electrice. Pe acest tronson s-a adoptat inglobarea caii de rulare a tramvaiului in partea carosabila, sina fiind fixata pe placa de beton dimensionata astfel incat sa corespunda traficului rutier existent si de perspectiva. Elementele componente ale suprastructurii liniei de tramvai sunt detaliate in profilul transversal tip nr.1. Fixarea sinelor pe placa de beton se va face cu ajutorul buloanelor de ancorare d=30 mm din 3 m in 3 m in aliniament si din 1,5 m in 1.5 m in curba, introduse in placa prin gaurire si ancorari chimice. Ecartamentul celor doua fire de sina de 1435 mm se va mentine cu ajutorul unor tiranti fixati de inima sinei, din 1,5 m in 1,5 m.

Pentru reducerea zgomotelor si vibratiilor in timpul circulatiei materialului rulant s-a adoptat un sistem de amortizare eficient, fixat pe sina. Sistemul de amortizare a zgomotelor si vibratiilor este prevazut cu amortizoare pe talpa sinei, amortizoare pentru antretoaze, amortizoare laterale sinei fixate cu adezivi de lipire, mortar (sapa) autonivelant sub talpa sinei, un sistem propiu de prindere a sinei, mastic bicomponent de etanseizare rosturi carosabil, amorse si adezivi de fixare buloane verticale. De asemenea, sub dalele de beton de baza, precum si lateral acestora s-a prevazut un covor elastomer din cauciuc de 2cm grosime, pe toata latimea platformei, care sa atenueze vibratiile transmise fundatiei si solului, dala de beton devenind „flotanta” pe masa de cauciuc.

Faze de executie -  Tronsonul Piata Unirii

- desfacerea sinelor de tramvai si a structurii existente, inclusiv borduri trotuar;

- executarea sapaturii pana la adincimea de fundare - 97 cm

-compactarea terenului de fundare;

-realizarea zidurilor de sprijin de o parte si de alta a amprizei liniei de tramvai din beton clasa C8/10;

-asternerea geotextilului;

-asternerea balastului in straturi succesive de 20cm si 15cm – grosime totala de 35cm si compactarea acestora;

-asternerea membranei geogrile pentru armarea fundatieie de balast, intre cele doua straturi de balast

-turnarea stratului de fundatie din balast stabilizat cu ciment de 15cm grosime;

-asezarea covorului de elastomer de 2 cm deasupra fundatiei si vertical pe zidurile de sprijin;

-amplasarea plasei PC52 100x100x10mm si turnarea betonului de monolitizare clasa C 30/37 din stratul 1 de 23 cm

-turnarea sapei de egalizare de sub talpa sinei si executarea procesului de fixare a sinei ce implica:

- asezarea sinei in amplasament si ridicarea acesteia pe chituci de lemn cu h= 20 cm in vederea sudarii;

- sudarea aluminotermica a sinei;

- coborirea sinei de pe chituci pe infrastructura de beton, stratul 1

- montarea antretoazelor si fixarea etansa a camasilor amortizoare pe antretoaze, prin mulare sau lipire;

-  verificare si rectificare ecartament;

- ridicarea sinei in vederea imbracarii talpii sinei in amortizor longitudinal si montarea acestor amortizoare;

- montare amortizoare laterale (pene) prin taiere cu  fierastrau special, apoi lipire cu pasta aderenta la sina si amortizoare;

- imbinarea cu pasta etansa a zonelor dintre amortizoare si a golurilor care permit accesul la sina;

- gaurirea infrastructurii de beton pentru montare sistemului de prindere, cu ajutorul buloanelor verticale, ancorate chimic;

- montare cofrag lateral pentru turnarea mortarului ( sapei) de egalizare si turnarea sapei de egalizare;

- verificare, ridicare si ripare in puncte ale liniei, definitiv;

- stringerea si fixarea definitiva a prinderii;

- turnarea betonului de monolitizare C 30/37 strat 2 de 11 cm grosime, armat cu fibre de polipropilena;

- montarea unor distantiere de-a lungul sinei, la partea superioara pe ambele parti, pentru a ramane format un canal pentru turnarea masticului, dupa turnarea completa a straturilor suprastructurii;

- executie sistem rutier complet, pana la fata superioara a ciupercii sinei:

- realizarea stratului de poza din sapa de mortar uscat de 3cm grosime;

- realizarea imbracamintii din cubeti de piatra naturala cu grosimea de 8cm;

- pulverizarea in canalul realizat la punctul anterior al unei amorse si turnarea  masticului bicomponent;

2. Tronsonul strada Independentei (cuprins intre Palatul Vulturul Negru si  Parcul 1 Decembrie)

Tronsonul 2 se situeaza intre limita de amplasament a lucrarilor de reamenajare a Pietii Unirii (palatul Vulturul Negru) si intersectia cu strada Mihai Viteazul (Parcul 1 Decembrie). Acest sector este cuprins intre km 0 + 156,22 si km 0 + 459,11 pe firul 1. Pe firul 2 Tronsonul 2 depaseste bordura de incadrare a carosabilului din intersectie cu 6,00m.

Traseul proiectat de linie dubla va fi pastrat pe traseul actual pentru firul doi de circulatie. Firul unu va fi translatat spre dreapta cu 0,50 m. spre cladiri, pentru a rezulta distanta de 3,50 m. interax necesara amplasarii stalpilor de sustinere a liniei de contact intre cele doua fire ale liniei.

Lungimea totala a tronsonului 2 este de 606,27 m (302,89 + 303,38m de cale simpla), din care 455,74 m este in aliniament si 150,53 m este in curba cu Rmin=80 m. Curbele circulare s-au proiectat fără curbe de racordare datorită configuraţiei traseului (distanţe scurte),  ţinându-se cont şi de vitezele reduse de circulaţie ale tramvaiului pe traseu. S-a adoptat distanta intre linii este de 3,50 m, pentru a se amplasa stalpii de sustinere a liniei de contact intre aceste linii. Distanţa dintre axele căilor de rulare de 3,5m se mentine constanta, incepand de la Vulturul Negru pana la intersectia cu strada Mihai Viteazul si respectă standardul SR 13353-5 – Calea de rulare a tramvaielor – Prescripţii privind gabaritele.

Profilul in lung al caii de rulare a tramvaiului este alcatuit din elemente de profil cu declivitate cuprinsa intre 0,6 o/oo si 2,6 o/oo, avand lungimea minima de 74,97 m; nu este necesara racordarea elementelor de profil in plan vertical.

Stalpii de sustinere a liniei de contact vor fi amplasati intre liniile de tramvai, urmand a fi tratati arhitectural, identici cu cei din Piata Unirii.

Infrastructura liniei de tramvai

Infrastructura caii de rulare nu a fost cazul sa fie studiata din punct de vedere geotehnic, avand in vedere faptul ca modificarile de traseu de mica amploare se desfasoara pe platforma carosabilului existent, consolidata in timp si fara miscari vizibile, de tipul cedarilor de fundatie.

Dimensionarea straturilor de fundatie s-a facut pe baza temei de proiectare si a caietului de sarcini prezentat la licitatie. Pantele transversale ale carosabilului si evacuarea apelor pluviale s-a urmarit sa fie orientate pe cat posibil profilului strazii existente dar nu mai mari decat 2 % spre trotuar si rigole, cu asigurarea scurgerii apei din canalul sinei, cu descarcare laterala din 50 in 50 m.

Infrastructura liniilor de tramvai s-a dimensionat conform temei de proiectare dupa cum urmeaza: balast de 35 cm grosime, in doua straturi de 20 + 15 cm, geogrile pentru armarea balastului, balast stabilizat cu ciment 15 cmgrosime, ecran cauciuc - 2 cm - covor elastomer,

strat de baza de beton clasa C 30/37 de 23 cm grosime, armat cu plasa sudata PC52 100x100x 10 mm, beton de monolitizare clasa C 30/37 de 11 cm grosime, armat cu fibre de polipropilena, strat de legatura din binder tip BAD25 de 5 cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 cu grosimea de 4 cm. Va rezulta o structura carosabila capabila sa preia un trafic de intensitate medie, ce poate sa aiba in componenta si vehicule grele, iar ocazional poate sa suporte sarcini foarte grele, fara sa se deterioreze.

Suprastructura liniei de tramvai

Materialele folosite pentru realizarea suprastructurii caii de rulare trebuie sa corespunda reglementarilor tehnice in vigoare SR 13353/4-97 si STAS 10849/1985.

S-a ales tipul sinei Ri60N cu canal, marca de otel 900 A, conform fisei UIC 860/1986. Se vor realiza tronsoane de sina lungi, sudate aluminotermic. Racordurile liniilor noi cu cele vechi se vor executa prin suduri electrice. Pe acest tronson s-a adoptat inglobarea caii de rulare a tramvaiului in partea carosabila, sina fiind fixata pe placa de beton dimensionata astfel incat sa corespunda traficului rutier existent si de perspectiva. Elementele componente ale suprastructurii liniei de tramvai sunt detaliate in profilul transversal tip.nr.2. Fixarea sinelor pe placa de beton de baza se va face cu ajutorul buloanelor de ancorare d=30 mm din 3 m in 3 m in aliniament si din 1,5 m in 1.5 m in curba, introduse in placa prin gaurire si ancorari chimice. Ecartamentul celor doua fire de sina de 1435 mm se va mentine cu ajutorul unor tiranti fixati de inima sinei, din 1,5 m in 1,5 m.

Pentru reducerea zgomotelor si vibratiilor in timpul circulatiei materialului rulant s-a adoptat fixarea sinei pe placa de beton cu sistemul de amortizare. Sistemul de amortizare a zgomotelor si vibratiilor este prevazut cu amortizoare pe talpa sinei, amortizoare pentru antretoaze, amortizoare laterale sinei fixate cu adezivi de lipire, mortar (sapa) autonivelant sub talpa sinei, un sistem propriu de prindere a sinei, mastic bicomponent de etanseizare rosturi carosabil, amorse si adezivi de fixare buloane verticale. De asemenea, sub placa de beton de baza s-a prevazut un covor elastomer din cauciuc, pe toata latimea platformei, care sa atenueze vibratiile transmise fundatiei si solului.

Faze de executie  -  Tronsonul strada  Independentei

- desfacerea sinelor de tramvai si a structurii existente, inclusiv borduri trotuar;

- executarea sapaturii pana la adincimea de fundare - 97 cm

-compactarea terenului de fundare;

-realizarea zidurilor de sprijin de o parte si de alta a amprizei liniei de tramvai din beton clasa C8/10;

-asternerea geotextilului;

-asternerea balastului in straturi succesive de 20cm si 15cm – grosime totala de 35cm si compactarea acestora;

-asternerea membranei geogrile pentru armarea fundatieie de balast, intre cele doua straturi de balast

-turnarea stratului de fundatie din balast stabilizat cu ciment de 15cm grosime;

-asezarea covorului de elastomer de 2 cm deasupra fundatiei si vertical pe zidurile de sprijin;

-amplasarea plasei PC52 100x100x10mm si turnarea betonului de monolitizare clasa C 30/37 din stratul 1 de 23 cm

-turnarea sapei de egalizare de sub talpa sinei si executarea procesului de fixare a sinei ce implica:

- asezarea sinei in amplasament si ridicarea acesteia pe chituci de lemn cu h= 20 cm in vederea sudarii;

- sudarea aluminotermica a sinei;

- coborirea sinei de pe chituci pe infrastructura de beton, stratul 1

- montarea antretoazelor si fixarea etansa a camasilor amortizoare pe antretoaze, prin mulare sau lipire;

-  verificare si rectificare ecartament;

- ridicarea sinei in vederea imbracarii talpii sinei in amortizor longitudinal si montarea acestor amortizoare;

- montare amortizoare laterale (pene) prin taiere cu  fierastrau special, apoi lipire cu pasta aderenta la sina si amortizoare;

- imbinarea cu pasta etansa a zonelor dintre amortizoare si a golurilor care permit accesul la sina;

- gaurirea infrastructurii de beton pentru montare sistemului de prindere, cu ajutorul buloanelor verticale, ancorate chimic;

- montare cofrag lateral pentru turnarea mortarului ( sapei) de egalizare si turnarea sapei de egalizare; - verificare, ridicare si ripare in puncte ale liniei, definitiv;

- stringerea si fixarea definitiva a prinderii;

- turnarea betonului de monolitizare C 30/37 strat 2 de 11 cm grosime, armat cu fibre de polipropilena;

- montarea unor distantiere de-a lungul sinei, la partea superioara pe ambele parti, pentru a ramane format un canal pentru turnarea masticului, dupa turnarea completa a straturilor suprastructurii;

- executie sistem rutier complet, pana la fata superioara a ciupercii sinei:

- executia stratului de legatura BAD 25 – 6 cm ;

- executia stratului de uzura BA 16- 4 cm;

- pulverizarea in canalul realizat la punctul anterior al unei amorse si turnarea  masticului bicomponent;

3. Tronsonul din Parcul 1 Decembrie (cuprins intre str. Mihai Viteazul si intrarea in statia Aleea Emanuil Gojdu)

Traseul este proiectat pe pozitia initiala si se situeaza intre intersectia cu strada Mihai Viteazul si intrarea in statia de tramvai din dreptul Aleii Emanuil Gojdu). Pichetul de final al acestui tronson se situeaza la 1,00m de tangenta de iesire din curba nr.11, respectiv nr.12. Acest sector este cuprins intre km 0 + 459,11 si km 0 + 498,73 pe firul 1.

Lungimea totala a sectorului 3 este de 76,56 m (38,62m + 37,94m cale simpla, pe cele doua fire), din care pe lungimea de 10,3 m este in aliniament, iar pe lungimea de 66,26 m este in curba (curbele nr. 11 si 12, cu raze de 100m) . Distanta intre linii se mentine cea existenta de 3,5 m cu stalpii de sustinere a liniei de contact in exteriorul caii. Distanţa dintre axele căilor de rulare existentă de 3,50m, respectă standardul SR 13353-5 –Calea de rulare a tramvaielor -  Prescripţii privind gabaritele.

Profilul in lung al caii de rulare a tramvaiului este alcatuit din elemente de profil cu declivitate cuprinsa intre 1,8o/oo si 6,9 o/oo, avand lungimea minima de 61,09 m; s-a facut racordarea elementelor de profil in plan vertical intre doua declivitati de pante divergente, cu arc de cerc cu raza de 4000m.

Infrastructura liniei de tramvai

Infrastructura caii de rulare nu a fost cazul sa fie studiata din punct de vedere geotehnic, avand in vedere faptul ca modificarile de traseu de mica amploare se desfasoara pe platforma carosabilului existent, consolidata in timp si fara miscari vizibile, de tipul cedarilor de fundatie.

Dimensionarea straturilor de fundatie s-a facut pe baza temei de proiectare si a caietului de sarcini prezentat la licitatie.Se va asigura asigurarea scurgerea apei din canalul sinei, cu descarcare laterala din 50 in 50 m. Pentru asigurarea evacuarii apei din canalul sinelor se va realiza trei gauri Dn 8mm in canalul sinei. Evacuarea apei se va realiza prin executarea unui tub flexibil colector  montat in gaura realizata in sina, racordat la caminul de dren.

Panta platformei caii, sub stratul de nisip, spre dren va fi de 5%.

Se va realiza dren longitudinal amplasat in axul  platformei. Drenul va avea declivitatea minima de 0,3 %. Evacuarea apei din dren se va face prin intermediul caminului de dren din intersectia cu str. M.Viteazul, in reteaua de apa pluviala a orasului,  conform planului de situatie.

Pe tronsonul km 0+732,18 – km 0+785,63 pe firul 1, pe lungimea de 53,80m, se va realiza statia de tramvai Emanuil Gojdu. Aceasta presupune ca in loc de stratul de humus si covorul de gazon sa se execute o imbracaminte din doua straturi de mixturi asfaltice: strat uzura mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 de 4cm si strat binder beton asfaltic deschis BAD 25 de 6cm. De o parte si alta a platformei caii se vor executa ziduri de sprijin cu latimea de 30cm din beton de clasa C30/37, care sa sustina umplutura de la peroane si sa permita o inaltime a peroanelor de min 20cm fata de NSS. Se vor executa peroane cu latimea de 1,50m, prin turnarea unui beton de umplutura si egalizare peste peroanele existente si o imbracaminte de 4cm din BA8.

Suprastructura liniei de tramvai

Materialele folosite pentru realizarea suprastructurii caii de rulare trebuie sa corespunda reglementarilor tehnice in vigoare SR 13353/4-97 si STAS 10849/1985.

S-a ales tipul sinei Ri60N cu canal, marca de otel 900 A, conform fisei UIC 860/1986

Se vor realiza tronsoane de sina lungi, sudate aluminotermic. Racordurile liniilor noi cu cele vechi se vor executa prin suduri electrice. Pe acest tronson s-a prevazut suprastructuri din traverse de beton precomprimat tip T13 K de 2,50 m lungime, amplasate la 0,75 m una de cealalta, asezate intr-un strat de piatra sparta si substrat de repartitie din nisip + balast ( suprastructura tip de cale ferata). Prinderea sinei pe traverse va fi de tip elastic.

Se vor utiliza elemente de amortizare asezate longitudinal, pe inima sinelor, pentru amortizarea zgomotelor si vibratiilor sinei si pentru izolarea prinderilor. In aceasta solutie grosimea stratului de pamant fertil poate sa fie mai mare de 14 cm min. Drenarea se va face prin stratul de piatra sparta si substratul de repartitie, de a lungul liniei prin drenuri longitudinale, descrise la punctul anterior. Se va asigura un sistem propriu de irigare a gazonului.

Avantajele caii cu gazon sunt urmatoarele:

- corectiile mici, de nivel si ecartament pot fi facute in timpul burarii traverselor sau compactarii cu maiul de mana;

- calea de rulare pe balast poate fi burata si compactata la cerere;

- variatiile de temperatura ale caii de rulare sunt mai reduse, deoarece sina este acoperita pana la muchiile inferioare ale ciupercii sinei, nefiind expusa la soare;

- covorul de gazon poate fi executat in orice anotimp;

- burajul si compactarea caii se va face la min. 1 an, prin desfacerea geotextilului pe suprafete mari; dupa efectuarea operatiilor de intretinere se reasaza geotextilul si stratul de humus, inierbat cu gazon;

- functie de solicitarea si uzura caii, reparatia capitala se va face la un interval de 10 – 12 ani.

Faze de executie  -  Tronsonul  din Parcul 1 Decembrie

-demontarea sinelor si a traverselor de beton existente si incarcarea acestora in vederea evacuarii in depozite;

-decaparea terenului in caseta pana la cota – 0,80 – 0,95 m cu transportul materialului in depozite intermediare;

- executia sapaturii pentru dren;

- compactarea terenului in vederea asternerii stratului de repartitie;

- executia drenului;

- executia stratului de repartitie din nisip spalat drenant 0/4 mm, h=5+5 cm, cu panta de 5% spre dren

- executia prismului de piatra aparta cu grosimea de 25 cm,

- montarea bordurilor prefabricate pe marginile prismului, spre trotuar si spre carosabil;

- compactarea pietrei sparte si amplasarea traverselor de beton din 0,75 in 0,75 m,speciale( L= 2,10 m), pentru prinderea elastica ;

- asezarea sinei in amplasament si ridicarea acesteia pe chituci de lemn in vederea sudarii;

- sudarea aluminotermica a sinei;

- coborirea sinei pe stratul elastic de amortizare, de 5 mm, pe traversa de beton si efectuarea fixarii sinei pe traversa cu prinderea elastica

- verificare, ridicare si ripare in puncte ale liniei, definitiv;

- stringerea si fixarea definitiva a prinderii;

- montare amortizoare laterale (pene), in pozitie orizontala, prin taiere cu fierastrau special, apoi lipire cu pasta aderenta executata la sina si amortizoare; amortizoarele merg paralel cu sinele si constituie o protectie a  prinderilor caii si limitarea laterala a  miscarii stratului de humus in  exploatare;

-completarea cu piatra sparta pana aproape de nivelul superior al traversei;

-amplasarea geotextilului pe toata suprafata pietrei sparte si lateral , izolatiei, conform desenului;

- asternerea stratului de humus amestecat cu nisip in grosime variabila de 14 cm – 20 cm si asezarea covorului de  gazon; ciuperca sinei va ramane libera, neacoperita de humus aprox. 4 cm;

În timpul execuţiei lucrărilor de reabilitare si mutare a liniilor de tramvai pe tronsonul P-ta Unirii si str.Independentei circulatia tramvaielor si auto va fi inchisa total. Se vor prevedea agenţi pentru paza semnalizărilor, la capetele celor doua tronsoane.

La lucrarile de executie a  liniilor se vor respecta „ Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de rulare a tramvaielor , satisfacerea exigentelor de calitate, indicativ GP 046-99” si Instructia I 341/1980- pentru alcatuirea, intretinerea si supravegherea caii fara joante.

Retea de contact

Pentru tronsonul de retea contact dintre intersectia celor 3 Crisuri (stalpul existent Se-3) si intersectia cu strada Mihai Viteazu (rozeta existenta Re-7) se va utiliza o suspensie transversala rigida. Pentru tronsonul de retea contact dintre intersectia cu strada Mihai Viteazu (stalpul ST12-1) si Complexul  Vulturul Negru (stalpul S8-6) pentru susţinerea firului de contact se vor utiliza console metalice,exceptie face tronsonul dintre intersectia cu str. M Viteazul si Sinagoga, unde mentinindu-se sustinerea existenta . Pentru   tronsonul de retea contact dintre Complexul Vulturul Negru (stalpul existent Se-28) si Primaria Oradea (stalpul existent Se-34) se va folosi o suspensie elastică transversală cu corzi in V.

Stâlpii suport tubulari vor fi amplasaţi central cu console bilaterale.

Compensarea întinderii firului de contact va fi asigurată prin zig-zag-ul firului de contact. Este asigurata compensarea totala a tronsonului dintre stalpul ST12-1 si zona Primariei. Sistemul include şi furnizarea echipamentului protecţia împotriva descărcărilor atmosferice.

Firul de contact

Firul de contact ce va fi folosit este fabricat din cupru electrolitic cu secţiunea transversală de100 mm2 Pe soctoarele de aliniament firul de contact va fi montat în zig-zag. Inaltimea de montare a firului de contact va fi de 5,5m, exceptie facand traseul din zona podului peste Cris unde se pastreaza stalpii si traverseele existente, inaltimea firului de contact fiind situate intre valorile 4,60m - 5,10m.

Specificatii fir de contact :

- firul de contact va fi perfect rectiliniu de tip profilat (TTF), fara deformari

- sectiune 100mmp din cupru electrolitic ( E - Cu 57)

- rezistenta la tractiune : min. 350 N/mmp

- alungirea : min. 3%

- tensiune nominala de lucru : 600 V c.c.

- densitatea curentului de durata admisibil : aprox. 7A/mmp

- curent nominal : 455A

- rezistenta la 20˚ C : 0,18 Ω / km

- alungirea : min. 3%

- temperatura maxima de lucru : 80˚C

Stâlpii suport

Stâlpii metalici tubulari de susţinere a reţelei de contact au fost proiectaţi în conformitate cu studiul de fezabilitate aprobat, ei fiind capabili să reziste la momente de încercare de 80 şi respectiv 120 kNm. Vor fi folosite configuraţii diferite de stâlpi:

- stâlpii de 80 kNm - în linie dreaptă ;

- stâlpii de 120 kNm de tragere - în linie dreaptă

Stâlpii sunt fabricaţi din ţeavă de oţel cu diametre şi grosimi diferite. Ţevile de oţel sunt sudate împreună având înglobate inele de etanşare din oţel la îmbinările stâlpilor.

Toţi stâlpii de susţinere vor fi instalaţi în fundaţii de beton. Aceste fundaţii de beton au fost proiectate să reziste la toate solicitările şi sarcinile de încercare care acţionează asupra lor în conformitate cu documentaţia de proiectare. Fundatiile vor fi masive, paralelipipedice, confectionate din beton simplu de clasa C8/10 (B150), cu dimensiunile specificate in plansele de executie. Adancimea fundatiei (2,40m pentru stalpii de 12 tfm, respectiv 2,20m pentru stalpii de 8 tfm) se masoara de la suprafata finita a imbracamintii rutiere.

Conform Normativului ID 37 art. 2.105 nu este necesar să se facă împământare individuală pentru stâlpii reţelei de contact a tramvaiului.

Stalpii de tragere ST12-1 si ST12-2 vor intinde firul de contact pe tronsonul dintre intersectia cu strada Mihai Viteazu si Primaria Oradea pe ambele sensuri de circulatie ale tramvaiului.

Intre stalpii metalici tubulari ce se vor amplasa intre caile de rulare ale tramvaiului se va monta, incastrat in platforma la adancimea de 0,5m, un tub PEID cu diam. de 50mm pentru cablarea ulterioara a iluminatului public. Tubul se va intrerupe la fiecare stalp pentru a se putea monta ulterior, dupa caz, cutiile de sigurante la baza stalpului.

Suspensia reţelei de contact

Suspensia reţelei de contact are configuraţii multiple. Aceste configuraţii implică schimbări în structura de susţinere, în echipamente şi sunt dependente de condiţiile locale. Sunt propuse următoarele configuraţii:

- Pentru sistemul cu stâlpi amplasaţi central ( montaţi între cele două sensuri de circulaţie ale tramvaielor).

Acest sistem foloseşte console orizontale bilaterale fixate de stâlp. Firele de contact sunt suspendate de aceste două console orizontale prin corzi elastice. Izolaţia dublă ( prevăzută în Normativul ID17 ) între firele de contact şi stâlpul metalic este asigurată de izolatorii consolelor orizontale şi izolatorii armăturilor care sunt parte a corzilor elastice.

- Pentru sistemul cu stâlpi existenti amplasaţi pe ambele trotuare. Sistemul foloseşte traversee executate din sârmă de oţel zincat 6 sau 11 mm. Firele de contact sunt suspendate de aceste traversee prin corzi elastice sau armături rigide izolate şi cleme de suspensie. Izolaţia dublă (prevăzută în Normativul ID 37) între firele de contact şi stâlpul metalic este asigurată de izolatorii tip "cataramă" şi izolatorii armăturilor.

Ajustarea întinderii

Pe porţiuniile de aliniament, compensarea întinderii firului de contact este asigurată prin zig-zag-ul acestuia. Acesta se va realiza prin devierea firului de contact cu ±20cm fata de axa caii de rulare. În conformitate cu Normativul ID 37, tensiunea mecanică maximă permisă pentru un fir de contact de 100 mm2 este de 8 daN/mm2.

Legături echipotenţiale (legare în paralel)

Trebuie asigurate legături de punere în paralel a firelor de contact pentru egalizarea potenţialului între cele două sensuri de circulaţie ale tramvaielor. Aceste legături sunt executate folosind cabluri izolate de cupru, flexibile, cu secţiunea transversală de 120 mm2. În linie dreaptă legăturile echipotenţiale între firele de contact se execută la fiecare 400m. De asemenea se mai execută şi punţi de egalizare a potenţialelor firelor de contact la încrucişări între fire de contact.

Pentru echipotenţializarea şinelor metalice se execută legături între toate cele 4 şine metalice, de pe ambele sensuri de mers ale tramvaielor.

Eclatoare cu coarne

Pentru a proteja reţeaua de contact împotriva efectelor descărcărilor atmosferice şi a supratensiu-nilor tranzitorii de comutaţie sunt montate eclatoare cu coarne la capătul superior al stâlpilor reţelei de contact. Un pol al eclatorului este conectat la firul de contact şi celălalt la un electrod al prizei de pământ executată în acest scop.

2.2.4.- Măsuri pentru protecţia mediului

Soluţiile de proiectare au avut în vedere toate aspectele conforme cu Directiva U.E. nr. 85/337 privind protecţia mediului şi cu legislaţia românească – Legea nr.137/1995, republicată în 2000, Ordinul 125/1996 cu modificările ulterioare, Ordinul nr.44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător şi Directiva Consiliului Europei nr.97/11/1997 care amendează Directiva Consiliului Europei nr.85/837/EEC privind protecţia mediului.Evacuarea apelor meteorice se va face prin santuri de scurgere, care vor proteja drumul si tereneurile adiacente, si vor fi compatibile cu mediul inconjurator. Se considera ca interventiile propuse nu aduc prejudicii mediului acvatic. Interventiile nu modifica dinamica scurgerii apelor si scurgerea apelor subterane.

Se apreciaza ca indicatorii calitativi ai emisiilor in atmosfera, datorita circulatiei autovehiculelor nu vor depasi valorile admise prin legislatie. Prin Refacere si moderizarea propusa a drumului, aceste emisii de noxe si praf in atmosfera vor scadea, fata de nivelul actual.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumului, organizarea de santier se va face in localitati, pentru evitarea agresarii echilibrului natural. Se apreciaza ca prin lucrarile de constructie nu va fi afectata calitatea solului, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, consumul de teren agricol sau cu alta destinatie productiva.

Pentru protectia mediului uman, Legea 137 / 1995 stipuleaza respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu sanatos pentru populatie. In acest scop, in proiectare, se vor avea in vedere urmatoarele :

  - realizarea aliniamentelor de arbori si perdele de protectie, cu rol antipoluant, impotriva noxelor, zgomotului

  - executia de parcari publice, echipate cu mobilier de sedere si colectarea deseurilor

Conform H.G. 155/martie 1999 pentru „Introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, antreprenorul, ca generator de deşeuri, are obligaţia să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor. Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată care va asigura transportul şi depozitarea deşeurilor la rampele amenajate.

În afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru execuţia drumului, se vor acumula deşeuri specifice în bazele de utilaje şi la staţiile de asfalt şi betoane. De la organizările de şantier vor rezulta deşeuri menajere, cantităţile de deşeuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construcţie. Apele uzate rezultate de la organizările de şantier vor fi colectate şi transportate la staţia de epurare cea mai apropiata.

O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite.

Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

-	micşorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosferă

-	micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzate de tehnologiile folosite de acestea

-	micşorarea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie

Prin soluţiile de proiectare adoptate, s-a urmarit respectarea sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului. Prin amenajarea propusă se va reduce gradul de poluare fonică şi cu noxe care se degajă în atmosferă

2.2. 5 - Măsuri de protecţia muncii şi PSI

La execuţia lucrărilor se vor respecta cu stricteţe standardele, normativele şi tehnologiile de lucru aferente, precum şi toate prevederile legale privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi în mod deosebit următoarele :

- Legea Securităţii şi Sănătăţii în muncă nr.319/2006

- Normele generale de protecţie a muncii elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Sănătăţii;

- Norme de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii-montaj în transporturi feroviare, rutiere,navale ,ediţia 1982 aprobat prin Or.9-1982 al MTTc. Se vor respecta capitolele:

Cap.12 Organizarea şantierului

Cap.13 Încarcarea,descărcarea,manipularea , transportul şidepozitarea materialelor specifice de construcţii-montaj pentru transporturi feroviare,rutiere şi navale.

Cap.14 Terasamente pentru căi ferate şi drumuri

Cap.15 Construcţii căi ferate

Se reamintesc mai jos cîteva prevederi care trebuiesc avute în  vedere  permanent:

- efectuarea lunară a instructajului de protecţie a muncii a personalului angajat,   cu consemnarea fişelor de instructaj;

- se vor lua măsuri de evitare a oricăror situaţii periculoase;

- pe timpul execuţiei lucrărilor, constructorul va nominaliza personalul şi  responsabilul cu execuţia lucrării

-se va nominaliza responsabilul cu semnalizarea

Dacă la execuţie se adoptă alte tehnologii decât cele recomandate prin prezentul proiect  constructorul va lua măsurile corespunzătoare de protecţia muncii. Pe perioada execuţiei lucrărilor şi a intervenţiilor, acestea vor fi semnalizate corespunzător, urmărindu–se eliminarea posibilităţii producerii de accidente de circulaţie. La instituirea restricţiilor de circulaţie se va obţine acordul administraţiei drumului şi a Poliţiei rutiere.

Pe timpul excutării lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor normative referitoare la paza contra incendiilor:

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor M.I. nr.381/ 1993 şi MLPAT nr.7/N/ 1993

- C300-94 Normativ de stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora –MLPAT nr.20/N/ 1994.

Lucrarile prevazute in aceasta lucrare vor respecta , Ord. 60/1997 Apărarea contra incendiilor, Norme generale de apărare împotriva incendiilor – nr. 162/28.02.2007si Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor.

2.2.6 – Receptia lucrarilor

Recepţia lucrărilor de construcţii se va realiza conform HG 273/1974 de către o comisie de recepţie în două etape:

- recepţia la terminarea lucrărilor

- recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie

Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu ajung la un acord, pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti.

La recepţie la terminarea lucrărilor, se vor anexa la cartea construcţiei, toate documentele scrise încheiate pe parcursul executării lucrărilor privind controlul calităţii, dispoziţii de şantier, planşe modificatoare şi constatările organelor de control, precum şi referatul proiectantului aupra modului în care a fost executată lucrarea. Se anexează la proiect instrucţiunile pentru urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate.

Intocmit

ing. P.Unita