CAIET DE SARCINI

Aprobat

Director General

dr. ing. CSUZI István

1. NOŢIUNI GENERALE:

Obiectul achiziţiei: contract sectorial piese tramvai, pe loturi, astfel: lotul 1: bucşi, lotul 2: segmenţi ferodou, lotul 3: floteu aluminiu, lotul 4: discuri elastice, lotul 5: siguranţe fuzibile, lotul 6: piese electrice tramvai, lotul 7: siguranţe fuzibile speciale, lotul 8: microîntrerupător, lotul 9: piese tramvai T4D – B4D, cod CPV: 34631000-9 – Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2), astfel:

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1: Bucşi |  |  |
| 1. | Bucşă tronconică ø 286 x ø 175 x 46 mm | buc. | 40 |
| 2. | Bucşă cilindrică ø 44 x ø 24 x 34 mm | buc. | 100 |
| 3. | Bucşă cilindrică ø 59 x ø 37 x 55 mm | buc. | 100 |
| 4. | Bucşă cilindrică ø 35 x ø 26 x 24 mm | buc. | 100 |
| 5. | Bucşă cilindrică ø 163 x ø 134 x 92 mm | buc. | 10 |
| 6. | Rozete geam cu şaibă | buc. | 50 |
| 7. | Camă uşă | buc. | 50 |
|  | Lot 2: Segmenţi ferodou |  |  |
| 1. | Segment ferodou vagon (se livrează găurite şi împreună cu 6 buc. nituri/ferodou, nituri de aluminiu ø 5x30 cu cap înecat) | buc. | 350 |
| 2. | Segment ferodou remorcă (se livrează negăurite şi împreună cu 6 buc. nituri/ferodou, nituri de aluminiu ø 10x30 cu cap înecat) | buc. | 200 |
|  | Lot 3: Floteu aluminiu |  |  |
| 1. | Floteu aluminiu, cod FA – BCP 01 (bară colectoare pantograf) | buc. | 80 |
|  | Lot 4: Discuri elastice |  |  |
| 1. | Disc elastic roată T4R | buc. | 200 |
| 2. | Armătură suspensie Tatra (partea metalică asigurată de beneficiar) | buc. | 20 |
| 3. | Tampon cauciuc SDV | buc. | 40 |
| 4. | Adaos cauciuc remorcă | buc. | 20 |
| 5. | Adaos cauciuc tip U | buc. | 40 |
| 6. | Amortizor traversă motor | buc. | 20 |
| 7. | Amortizor boghiu remorcă | buc. | 10 |
| 8. | Bucşă jug patină (partea metalică asigurată de beneficiar) | buc. | 100 |
| 9. | Suport mic traversă motor | buc. | 10 |
| 10. | Rolă cauciuc uşă | buc. | 150 |
| 11. | Inel etanşare ø 60 mm | buc. | 100 |
| 12. | Bucşă amortizoare ULF (partea metalică asigurată de beneficiar) | buc. | 250 |
|  | Lot 5: Siguranţe fuzibile |  |  |
| 1. | Siguranţe tubulare 800 V c.c, 25 A ceramice | buc. | 100 |
|  | Lot 6: Piese electrice tramvai |  |  |
| 1. | Contact Cu LS, cod 50-512-020, dim: 24x35x25 | buc. | 60 |
| 2. | Contact Cu B, cod 90-380-010, dim: 30x31x23 | buc. | 200 |
| 3. | Contact Cu F, cod 50-502-050, dim: 18x31x22,8 | buc. | 50 |
| 4. | Contact Cu cu arc lamelar, cod 51-040-005, dim. contact 15x19, dim.arc lamelar 140x15 | buc. | 100 |
| 5. | Segment contact coroană din cupru, cod 50-306-380 | buc. | 12 |
| 6. | Arc lamelar OR, cod 90-440-018 | buc. | 50 |
| 7. | Contact ZR, cod 50-501-001 | buc. | 55 |
| 8. | Întrerupător uşi cu cheie (manetă), cod 52-910-109 | buc. | 15 |
| 9. | Întrerupător far, cod 90-910-126 | buc. | 10 |
| 10. | Întrerupător semnalizare, cod 90-910-125 | buc. | 10 |
| 11. | Întrerupător sens cu cheie (manetă), cod 52-910-110 | buc. | 5 |
| 12. | Întrerupător căldură cu cheie (manetă), cod 52-910-112 | buc. | 15 |
| 13. | Întrerupător general VR cu cheie (manetă), cod 50-910-100 | buc. | 1 |
| 14. | Portperie stânga motor tracţiune, cod 50-301-140 | buc. | 5 |
| 15. | Portperie dreapta motor tracţiune, cod 50-301-150 | buc. | 5 |
| 16. | Izolator port perie motor, cod 50-301-160 | buc. | 10 |
| 17. | Cameră stingere (paraflamă) SL, cod 90-372-021 | buc. | 5 |
| 18. | Rezistenţe accelerator OA17, lăţime = 35 mm, cod 51-040-011 | buc. | 100 |
| 19. | Contact auxiliar CA14, cod 90-372-022 | buc. | 30 |
| 20. | Contact auxiliar CA15, cod 56-365-006 | buc. | 10 |
| 21. | Contact Ag OR, cod 90-440-010 | buc. | 20 |
| 22. | Portperii 24V motorgenerator SMD 5001, cod 51-910-309 | buc. | 32 |
| 23. | Portperii 600 V motorgenerator SMD 5001 pentru perii cu dimensiunea 10 x 12,5 x 35 mm | buc. | 32 |
|  | Lot 7: Siguranţe fuzibile speciale |  |  |
| 1. | Siguranţe fuzibile (patroane) 750 V, 63 A c.c., tip patron ceramic (5SD6 11) înălţime 70 mm, ø = 27 mm | buc. | 10 |
| 2. | Siguranţe fuzibile 750 V, 20 A c.c., tip patron ceramic (TD3) DIN 49367 E33, înălţime 70 mm, ø = 27 mm | buc. | 10 |
| 3. | Siguranţe fuzibile 750 V, 50 A c.c., tip patron ceramic (TD3) DIN 49367 E33, înălţime 70 mm, ø = 27 mm | buc. | 10 |
| 4. | Siguranţe fuzibile 750 V, 35 A c.c., tip patron ceramic E33, înălţime 70 mm, ø = 28 mm | buc. | 10 |
|  | Lot 8: Microîntrerupătoare |  |  |
| 1. | Microîntrerupător FR 2208 AC 15 - 3A 400 V~, 2N0+1NC, IP 67 | buc. | 150 |
|  | Lot 9: Piese tramvai T4D – B4D |  |  |
| 1. | Ax suport ferodou (necesită tratament termic şi rectificare) | buc. | 10 |
| 2. | Ax tirant | buc. | 10 |
| 3. | Bolţ bară tracţiune (necesită tratament termic şi rectificare) | buc. | 70 |
| 4. | Braţ sabot remorcă dr. | buc. | 5 |
| 5. | Braţ sabot remorcă stg. | buc. | 5 |
| 6. | Casetă pinion intermediar este compusă din două piese: carcasă şi piuliţă conform desenelor ataşate | buc. | 8 |
| 7. | Cuplă casetă pinion cu inel: va fi livrată cu inelul montat (presat) pe cuplă, preţul manoperei şi a inelului vor fi incluse în preţul unitar al cuplei | buc. | 25 |
| 8. | Furcă braţ solenoid | buc. | 20 |
| 9. | Furcă tirant | buc. | 20 |
| 10. | Roată dinţată ştergător parbriz (necesită tratament termic) | buc. | 10 |
| 11. | Şurub bară tracţiune (necesită tratament termic şi rectificare) | buc. | 70 |
| 12. | Bucşă tambur frână | buc. | 20 |

Notă:

- la lotul 4: Discuri elastice, înainte de turnarea cauciucului (injectare), părţile metalice ale pieselor se vor sabla (curăţa) de către furnizor. Operaţia de sablare (curăţare) va fi inclusă în preţul unitar ofertat pentru reperele care necesită aceste operaţii.

- la lotul 9: Piese tramvai T4D – B4D, cupla casetă pinion (poz.7) va fi livrată cu inelul montat (presat) pe piesă, preţul manoperei şi a inelului vor fi incluse în preţul unitar al cuplei. Caseta pinion intermediar (poz.6) este compusă din două piese: carcasă şi piuliţă, conform desenelor ataşate.

Termen de livrare:

- lot 1, lot 2: maxim 5 zile lucrătoare

- lot 3, lot 4, lot 5, lot 9: maxim 10 zile lucrătoare

- lot 6, lot 8: maxim 30 zile

- lot 7: maxim 25 zile

Termen de garanţie solicitat:

- minim 12 luni (pentru loturile 1÷8)

- minim 10 luni pentru lotul 9

În cazul specificaţiilor tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, se admite sau echivalent (conform art.166 lit.b) din Legea nr.99/2016).

Condiţiile minime pentru acceptarea de către entitatea contractantă a ofertelor sunt:

- livrarea se va face eşalonat, la sediul SC OTL SA, pe baza comenzilor periodice ale entităţii contractante.

- ofertele depuse trebuie să aibă inclus în preţul ofertat transportul şi orice alte cheltuieli aferente pentru livrarea până la sediul SC OTL SA, cu TVA separat.

- produsele ofertate să corespundă normelor legale în vigoare şi caracteristicilor tehnice solicitate.

- orice operator economic poate participa cu ofertă. Oferta se va prezenta obligatoriu pentru valoarea unitară şi totală pentru fiecare lot la care se depune ofertă şi va fi exprimată în Lei (RON), cu TVA evidenţiată separat şi va include toate cheltuielile aferente livrării până la sediul SC OTL SA. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

Notă: În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la procedură, a condiţiilor minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta  tehnică, se pot respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunzătoare sau inacceptabile.

2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI: preţul cel mai scăzut/lot.

3. CALITATEA PRODUSELOR.

3.1. Furnizorul are obligaţia de a dovedi şi garanta că produsele furnizate sunt cele solicitate şi corespund tuturor normelor legale în vigoare referitoare la tipul pieselor de tramvai solicitate.

3.2. Nu sunt acceptate oferte sau livrări de alt tip decât cele solicitate prin documentaţie şi cu caracteristici tehnice altele decât cele solicitate şi garantate prin ofertă. În cazul unor livrări repetate cu piese de alt tip, SC OTL SA are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără nici o obligaţie, cu plata de daune interese din partea furnizorului.

3.3. Pentru fiecare produs se va prezenta fişa tehnică la prima livrare.

3.4. Pentru fiecare livrare făcută se va prezenta factura fiscală şi/sau avizul de însoţire a mărfii, certificat de calitate, din care trebuie să rezulte că produsele furnizate corespund solicitărilor.

3.4. Entitatea contractantă are dreptul de a solicita oricând furnizorului documente emise de organisme acreditate privind calitatea şi conformitatea produselor livrate.

4. CONSIDERAŢII GENERALE ALE ACHIZIŢIEI.

4.1. Activitatea se va contracta numai cu o societate comercială cu obiect de activitate adecvat obiectului procedurii.

4.2. Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător al contractului/lot, ofertantul care va avea preţul cel mai scăzut, dintre ofertanţii calificaţi, pentru fiecare lot în parte.

4.3. Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se vor accepta livrări de produse neconforme cu produsele solicitate.

4.4. Produsele livrate trebuie să fie garantate de furnizor, pe toată perioada de derulare a contractului, că sunt corespunzătoare, pentru a se evita eventualele neconcordanţe la recepţia cantitativă şi calitativă. Eventualele diferenţe apărute se refuză şi nu se acceptă la plată.

4.5. Orice taxe, transportul şi orice alte cheltuieli până la sediul entităţii contractante cad în sarcina furnizorului, pe cheltuiala lui.

4.6. Livrarea repetată a unor produse necorespunzătoare poate fi considerată motiv de reziliere unilaterală a contractului de către entitatea contractantă, deoarece ar fi contrară unui interes de transport public. În aceste situaţii entitatea contractantă are dreptul de a cere înlocuirea fără costuri suplimentare a produselor cu altele corespunzătoare, oricând pe perioada de derulare a contractului.

4.7. Durata contractului este de 12 luni de la semnarea acestuia/lot.

4.8. Oferta va conţine pentru fiecare lot la care se depune ofertă:

- preţul va fi exprimat în Lei (RON), cu TVA evidenţiată separat, atât pentru preţul unitar cât şi pentru preţul total al ofertei/lot şi va include toate taxele şi cheltuielile aferente livrării până la sediul SC OTL SA. Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea livrării, cad în sarcina furnizorului. Preţurile unitare în Lei (RON), fără TVA, stabilite câştigătoare nu se pot ajusta, actualiza, modifica, ele rămân ferme pe toată perioada de derulare a contractului. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

- preţurile ofertate vor include transportul şi manipularea produselor până la sediul SC OTL SA.

- orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea livrării, cad în sarcina furnizorului.

- entitatea contractantă se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la data confirmării fiecărei facturii după recepţia finală a produselor efectiv livrate, conform condiţiilor contractuale şi prezentarea tuturor documentelor solicitate alături de factură. De regula procedura de confirmare nu va depăşi 7 zile lucrătoare. Plata în Lei (RON) se face prin virament bancar în termen de 30 de zile de la data confirmării fiecărei facturi. Plata se va face numai pe baza facturilor în original, emise de furnizor şi acceptate si confirmate de entitatea contractantă.

4.9. Entitatea contractantă poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achiziţie, oricând şi oricui, orice detalii, specificaţii sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

Secţia 1									Biroul Achiziţii

sing ILE Ioan									BAR Marius